Проект №:

ПП-04-А/2014-060-2014

Заказчик: Администрация Зырянского района

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СЕЛА ЗЫРЯНСКОЕ (УЧАСТОК 1)

Том  III

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Генеральный директор                                                                       В.М. Савко

Ведущий градостроитель проекта                                                  О.В. Дедерер

Новосибирск

2014

01 Состав проекта

Утверждаемая часть

- Том I.  Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

- Том I.  Чертежи

- Том II. Каталог координат красных линий.

- Том II. Чертежи

Материалы по обоснованию

- Том III. Материалы по обоснованию проекта (пояснительная записка)

- Том III. Схемы

- Том IV. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Состав графической части проекта

| №п/п | Наименование | Марка чертежа | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Чертёж проекта планировки - красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (схема архитектурно-планировочной организации территории), М 1:1000 | ПП-1 | 1 |
| 2 | Чертёж проекта планировки – линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, подходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, М 1:1000 | ПП-2 | 2 |
| 3 | План межевания территории, границ зон действия публичных сервитутов М 1:1000 | ПП-3 | 3 |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 4 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:100 000 | ПП-3 | 4 |
| 5 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план), М 1:1000 | ПП-4 | 5 |
| 6 | Эскиз застройки территории, М 1:1000 | ПП-5 | 6 |
| 7 | Схема благоустройства и озеленения территории с детализацией мест посадки деревьев, кустарников, расположение газонов, М 1:1000 | ПП-6 | 7 |
| 8 | Разбивочный чертёж красных линий, поперечные профили улиц и дорог М 1:1000, 1:200 | ПП-7 | 8 |
| 9 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, ливневой сети, М 1:1000 | ПП-8 | 9 |
| 10 | Сводная схема инженерных коммуникаций, М 1:1000 | ПП-9 | 10 |

02 Перечень ответственных за разработку проекта

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации (главный градостроитель проекта) | Нестёркин А.В. |  |
|  |  | Ведущий градостроитель | Дедерер О.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель 2 кат. | Пономарева О.Б. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Томилина Т.Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Ведущий градостроитель проекта | Дедерер О.В. |  |
| 4 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка | Архитектор 2 кат. | Неклюдов А.А. |  |
| 5 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
| 6 | Раздел «ИТМ ГОЧС» | Специалист по ГО ЧС | Жижин А.С. |  |
| 7 | Графическое оформление проекта | Ведущий градостроитель | Дедерер О.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель 2 кат. | Пономарева О.Б. |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01  Состав проекта

02  Перечень ответственных за разработку проекта

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Анализ сложившегося использования территории	4

1.1.	Краткая характеристика климатических  условий	4

1.2.	Положение в системе расселения	7

1.3.	Современное состояние территории	8

1.4.	Зоны с особыми условиями использования территории	8

2.	Социально-экономическая оценка территории	10

2.1.	Демографическая ситуация	10

2.2.	Жилищный фонд	11

2.3.	Учреждения и предприятия обслуживания населения	12

2.4.	Экономическая база поселения	16

3.	Предложения по планировке территории	17

3.1.	Планировочная структура и функциональное зонирование территории	17

3.2.	Расчёт численности населения и объёмов жилого фонда	20

3.3.	Расчёт учреждений обслуживания населения	21

3.4.	Система озеленения и организация мест отдыха населения	24

3.5.	Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети	26

3.6.	Инженерная подготовка и вертикальная планировка	27

3.7.	Инженерное обеспечение территории	32

3.7.1.	Водоснабжение и водоотведение	32

3.7.2.	Газоснабжение	37

3.7.3.	Электроснабжение	38

3.7.4	Связь и информация	42

4.	Мероприятия по охране окружающей среды. Мероприятия по санитарной очистке территории.	43

5.	Проект межевания	46

5.1. Термины и определения	46

5.2. Принципы формирования земельных участков	47

5.3. Определение нормативных размеров земельных участков.	47

5.4. Ограничения использования земельных участков, объектов капитального строительства	47

6.	Технико-экономические показатели проекта	49

- Введение

Проект планировки выполнен ОАО СибНИИ градостроительства на основании муниципального контракта с администрацией Зырянского района от 26 марта 2014 года.

Подготовка проекта планировки осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Объектом градостроительного планирования является территория, расположенная в западной  части с. Зырянское.

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:

-  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» .Новая редакция;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года);

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Генерального плана МО Зырянское сельское поселение, выполненное ООО «Земельные ресурсы» в 2012г.;

Проект выполнен на топографической съёмке масштаба 1:500, выполненной ООО «Геосити» в 2014 году.

Задачами проекта являются разработки проектных решений, обеспечивающих освоение в целях комплексного малоэтажного жилищного строительства  проектируемой территории.

Расчётный срок проекта – 2030 год,  в соответствии с генеральным планом Зырянского сельского поселения, с выделением 1 и 2 ой очередей освоения.

- Анализ сложившегося использования территории

  - Краткая характеристика климатических  условий

Климат на территории Зырянского сельского поселения  континентальный. Ярко выражены 4 сезона года. Зима суровая и продолжительная. Средняя температура января  -19,4 °С.  Абсолютная минимальная температура -51°С. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится в среднем 179 дней. Лето теплое, короткое. Средняя температуры июля составляет +18,5°С. Абсолютный максимум температур воздуха составляет +36°С.  Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками. Среднегодовая температура воздуха отрицательная -0,60С. Среднегодовое количество осадков составляет 449 мм. До 60% осадков выпадает в виде дождей в тёплый период года – июль, август. Преобладают южные ветры.

Таблица 1.1.1-1

Среднегодовая повторяемость направлений ветра по румбам

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость, % | 5 | 5 | 8 | 11 | 24 | 26 | 11 | 10 |

Таблица 1.1.1-2

Средняя месячная и годовая скорость ветра

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,0 |

Таблица 1.1.1-3

Средняя месячная и годовая температура воздуха

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t°С | -19,4 | -17,4 | -9,8 | 0,3 | 8,7 | 15,8 | 18,5 | 14,9 | 8,8 | 0,6 | -10,5 | -18,2 | -0,6 |

Таблица 1.1.1-4

Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода в воздухе

| Дата последнего заморозка |  |  | Дата первого заморозка |  |  | Продолжительность безморозного периода, дни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | наименьшая | наибольшая |
| 26 V | 7 V | 24 VI | 11 IX | 2 VIII | 6 X | 107 | 70 | 141 |

Таблица 1.1.1-5

Средние месячные и годовые суммы осадков

| Месяц | 1 | II | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма осадков, (мм) | 20 | 16 | 17 | 22 | 42 | 55 | 63 | 67 | 46 | 37 | 37 | 27 | 449 |

Таблица 1.1.1-6

Средние месячные и годовые суммы осадков

| Число дней со снежным покровом | Дата появления снежного покрова |  |  | Дата образования устойчивого снежного покрова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя |
| 179 | 13 X | 22 IX | 5 XI | 27 X | 6 X | 14 XI |

Рисунок 1.1.1-1 Преобладающие направления ветров

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория поселения относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ.

  - Положение в системе расселения

Проектируемая территория расположена с западной части села Зырянского примыкая к автодороге регионального значения  «Большедорохово – Тегульдет» (69 К-5), и имеет крайне выгодное положение по отношению к основному месту приложения труда – с. Зырянское.

Рисунок 1.2.1-1 Положение проектируемой территории  в составе с.Зырянское

Особенности сложившегося расселения обусловливают явное планировочное тяготение территорий поселения к зоне с.Зырянское, поскольку транспортная  связь с ним более удобная, нежели с п. Причулымский или соседним с. Берлинка. Более того, если рассматривать систему расселения вместе с соседними населенными пунктами, то западная  часть территории представляет собой зону почти сплошного расселения «коврового» типа.

Важным фактором  анализа градостроительной ситуации территории являются объективные процессы освоения территории, которые определяют взаимное влияние села и его окружения и населённых пунктов в друг на друга.

Обеспечение удобных кратчайших связей территории проектируемой застройки с внешними трассами и соседними населенными пунктами, а так же минимизация влияния перспективного транзитного транспорта потока на жилую застройку являются одними из основных задач решаемых проектом планировки.

  - Современное состояние территории

Проектируемая территория расположена в западной  части села Зырянское общей площадью в границах проектирования 60 га.

Территория ограничена с  востока существующей застройкой села и границами земельных участков поставленных на кадастровый учет и жилыми территориями – ул. Березовая, ул.Зеленая, с запада граничит с природными территориями в пойме р.Берла, с юга с границами придорожной полосы трассы регионального значения «Большедорохово – Тегульдет» (69 К-5), с севера с территориями дальнейшего развития населенного пункта с.Зырянское под жилую застройку (участок 2).

В настоящее время территории свободна от застройки и представляет собой достаточно ровную площадку общим уклоном к реке Берла.

Естественных крупных лесных массивов на проектируемой территории нет, за исключением березовых и осиновых колков.

Транзитом по территории в широтном направлении проходят высоковольтные линии электропередач 10 кВ.

Существующий баланс территории представлен в таблице.

Таблица 1.3.-1

Существующий баланс территории

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего в границах проектирования | 60,00 | 100,00 |
| 1 | Территория индивидуальной жилой застройки | 1,3 | 2,2 |
| 2 | Луга | 32,5 | 54,1 |
| 3 | Леса | 25,6 | 42,7 |
| 4 | Кустарники | 0,04 | 0,1 |
| 5 | Нарушенные территории, придорожные откосы | 0,02 | 0,03 |
| 6 | Дороги полевые | 0,5 | 0,8 |
| 7 | Дороги с асфальтовым покрытием | 0,05 | 0,08 |

  - Зоны с особыми условиями использования территории

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

На проектируемой территории отсутствуют природные  водные объекты.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожной полосы  трассы регионального значения «Большедорохово – Тегульдет» (69 К-5) установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет для автомобильной дороги III-IV технической категории 50 м. Проектируемая жилая застройка удалена от автомобильной дороги на расстояние соответствующее ширине полосы отвода.

Для автомобильных дорог общего пользования (строящийся участок ФТ Р-256) в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены санитарные разрывы до жилой застройки: для дорог IV категории – 50 м.

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 220 кВт – 25 м, ВЛ 110 кВт  - 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

На проектируемой территории объектов капитального строительства оказывающих негативное воздействие на окружающую среду не расположено.

Зоны охраны объектов историко-культурного и археологического наследия

Согласно генеральному плану МО Зырянское сельское поселение на проектируемой территории выявленных памятников историко-культурного и археологического наследия нет.

- Социально-экономическая оценка территории

В рамках проекта планировки микрорайона c. Зырянское (1 участок) был проведен анализ сложившейся демографической ситуации, обеспеченности населения предприятиями обслуживания. Данный анализ выполнен на основании уточненных данных, предоставленных  администрацией Зырянского района и генеральным планом Зырянского сельского поселения.

  - Демографическая ситуация

Численность населения  с. Зырянское на 01.01.2014 г. составила 5407 человек.

В течение периода с 2006 г. по 2014 г. на территории населенного пункта наблюдалась скачкообразная динамика численности населения (рисунок 2.1-1).

Рисунок 2.1-1 – Динамика численности населения с. Зырянское

Резкое снижение численности населения в 2010 г. обусловлено уточнением демографических показателей в рамках Всероссийской переписи населения.

Возрастная структура населения Зырянского сельского поселения характеризуется высокой долей граждан старше трудоспособного возраста – 25,0 %. Доли лиц моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов составили на начало 2013 г. 21,2 % и 53,8 % соответственно (таблица 2.1-1).

Таблица 2.1-1

Возрастная структура населения Зырянского сельского поселения на начало 2013 г.

| Наименование возрастной группы | Численность, человек | Доля от общей численности населения, % |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста, из них: | 2735 | 21,2 |
| дети 0-6 лет | 1253 | 9,7 |
| дети 7-15 лет | 1482 | 11,5 |
| Трудоспособный возраст, из них: | 6926 | 53,8 |
| женщины 16-54 лет | 3204 | 24,9 |
| мужчины 16-59 лет | 3722 | 28,9 |
| Старше трудоспособного возраста, из них: | 3224 | 25,0 |
| женщины | 2254 | 17,5 |
| мужчины | 970 | 7,5 |
| Всего: | 12885 | 100,0 |

  - Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда на территории Зырянского сельского поселения составила на начало 2013 г. 194,2 тыс. кв.м.

Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составляет 18,8 кв.м на человека, что ниже среднего по Томской области значения – 22,2 кв.м.

Доля ветхого и аварийного жилья составляет около 8,1 % жилищного фонда.

Спрос на земельные участки для жилищного строительства составляет в среднем около 17 участков в год.

На проектируемой территории введено в эксплуатацию семь индивидуальных жилых домов общей площадью около 0,7 тыс. кв.м. На двух участках ведется строительство жилья.

  - Учреждения и предприятия обслуживания населения

Село Зырянское является административным центром Зырянского сельского поселения. В селе расположены учреждения, обслуживающие кроме собственного населения граждан тяготеющих поселений, учреждения районного значения.

- Учреждения образования

В системе образования с. Зырянское функционируют средняя общеобразовательная школа, начальная школа, 2  группы дошкольного образования,  учреждение начального профессионального образования, учреждения дополнительного образования детей (таблица 2).

Дополнительное образование дети получают в Доме детского творчества, Детской юношеско-спортивной школе, Детской школе искусств.

Система профессионального образования в поселении представлена филиалом ГОУ СПО «Томский экономико-промышленный колледж». Работает НОУ Зырянская автомобильная школа ДОСААФ России.

Имеется необходимость создания в селе детского сада проектной мощностью около 100 мест и дополнительных мест дошкольного образования.

- Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения осуществляет МУЗ «Зырянская ЦРБ». Проектная мощность учреждения составляет 300 посещений в смену, 200 коек.

- Учреждения социального обеспечения

Предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки осуществляют ОГБУ «Центр социальной поддержки населения Зырянского района», ГУЧ «Зырянский детский дом» в с. Зырянское  и другие учреждения социального обслуживания Томской области, расположенные за границами района.

- Учреждения культуры и искусства

В сфере культуры и искусства функционируют следующие учреждения:

- МОУ ДО «Дом детского творчества» Зырянского района;

- МОУ ДОД «Зырянская ДШИ»;

- МБУК МУ «Центр культурно-досуговой деятельности Зырянского сельского поселения»;

- Межпоселенческая центральная библиотека;

- МБУК «Зырянский краеведческий музей».

В селе расположены объекты историко-культурного наследия:

- Памятник участникам ВОВ 1941-1945 гг.;

- Памятник «Первопроходцам, основателям с. Зырянское».

Имеется объект культового назначения – Приход храма святителя Николая с. Зырянское Томской области.

- Физическая культура и спорт

В 2011 г. в селе введен в эксплуатацию спорткомплекс.

Таблица 2.3-1

Перечень учреждений и предприятий обслуживания населения с. Зырянское

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Вместимость |  | Процент износа / техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| Группа дошкольного образования МОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района | с. Зырянское, ул. Смирнова, 17 | мест | 120 | 137 | 45 |
| Группа дошкольного образования МОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района | с. Зырянское, ул. К.Маркса, 10 | мест | 88 | 145 | 29 |
| Начальная школа МОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района | с. Зырянское, ул. Советская, 19б | мест | 236 | 304 | 38 |
| МОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района | с. Зырянское, ул. Чапаева, 29 | мест | 492 | 354 | 33 |
| ГОУ НПО «ПУ-30» | с. Зырянское, ул. Сибирская | объект | - | - | - |
| МОУ ДОД «Зырянская ДШИ» | с. Зырянское, ул. Крупской, 1 | учащихся | - | 268 | - |
| МОУ ДО «Дом детского творчества» Зырянского района | с. Зырянское, ул. Чапаева, 29 | мест | - | 83 | 33 |
| МОУ ДО «ДЮСШ» | с. Зырянское, ул. Чапаева, 29 | мест | - | 69 | 33 |
| МУ «ЦК ДДН ЗСП» | с. Зырянское, ул. Калинина, 1 | мест | 689,9 | 120 | Удовлет. |
| К/З «Радуга» | с. Зырянское, ул. Советская, 18 | мест | 560,0 | - | Удовлет. |
| Музей | с. Зырянское, ул. Карла Маркса | объект | - | - | - |
| Храм | с. Зырянское, ул. Кирова | объект | - | - | - |
| Центральная библиотека с. Зырянское | с. Зырянское, ул. Озерная, 3 | Тыс. ед. хранен. | - | 38,201 | 30 |
| МУЗ «Зырянская ЦРБ» | с. Зырянское, ул. Ефанова, 22/1 | мест | - | 70 | 88 |
| Стационар | с. Зырянское, ул. Ефанова, 22/2 | мест | - | 200 | Удовлет. |
| Поликлиника | с. Зырянское, ул. Ефанова, 22/3 | пос/см | - | 300 | Удовлет. |

  - Экономическая база поселения

Градообразующая сфера Зырянского сельского поселения представлена следующими видами экономической деятельности:

- сельское хозяйство, лесное хозяйство (ООО «Полевое», ООО «Дорожник»);

- производство пищевых проектов ООО «Зырянские мельницы»;

- деревообработка и производство изделий из дерева (ООО «Леском»;

- издательская и полиграфическая деятельность (ЗМУП «Форум»);

- строительство (ООО «Зырянское», ОГУП «Зырянское ДРСУ»);

- производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды (ООО «Теплосети плюс», ООО «ГАЗТЕХСЕРВИС» ООО «Теплосети»);

- торговля и общественное питание;

- иные виды экономической деятельности.

Производством пищевых продуктов заняты: ООО «Зырянские мельницы» (производство муки из зерновых и растительных культур, готовых мучных смесей и теста для выпечки), ПО «Зырянский хлебокомбинат» (хлебобулочные и кондитерские изделия), ООО «Гарант-Сервис» (розлив минеральной воды «Омега»), ООО «Юнона» (розлив артезианской воды «Юнона»).

ИП Кривошапкин П.Ю. осуществляет закупку у населения дикорастущей и плодово-ягодной продукции.

Пригородные автобусные пассажирские перевозки осуществляет ООО «Зырянское автотранспортное предприятие».

На территории села функционируют более 80 предприятий торговли общей площадью торгового зала более 7 тыс. кв.м, 18 предприятий бытового обслуживания граждан, предприятия общественного питания.

- Предложения по планировке территории

  - Планировочная структура и функциональное зонирование территории

Общее планировочное решение выполнено в соответствии с основным положениям генерального плана с. Зырянское,  технического задания на проектирование, а так же предоставленными Заказчиком параметрами планируемой застройки, таким как размеры земельных участков для различных типов застройки, габариты кварталов и уличной сети и проч.

Проектом планировки решается общая стратегия развития территории на период до 2030 года в соответствии с расчётным сроком генерального плана МО Зырянское сельское поселение. Выделяются так же первая и вторая очереди освоения территории.

В основу планировочного решения положены следующие принципы:

- функциональное зонирование территории в увязки с общими принципами зонирования территории села;

- структурная организация территорий;

- организация транспортной сети в развитие существующей обеспечивающей удобные и кратчайшие связи всех зон между собой и внешними дорогами;

- развитие системы общественного центра с учётом обслуживания жителей не только проектируемого микрорайона, но и населённого пункта в целом;

- создание непрерывной системы озеленения;

- оптимальное решение инженерного обеспечения территорий;

Планировочная структура

Застройка территории предполагается индивидуальными жилыми домами  с приусадебными земельными участками. На территории сформирована сетка крупных кварталов застройки выделенных красными линиями (10 квартал), формирующих коридоры главных и основных улиц проектируемой застройки, коридоры магистральных инженерных коммуникаций, зелёные зоны.  Внутри кварталы разделены на более мелкие планировочные элементы с выделением зон жилой и общественной застройки и зоны улично-дорожной сети. Сетка кварталов в основном прямоугольная. Линии регулирования застройки установлены 5 метров от красных линий и границ зон улично-дорожной сети.

Основой планировочной структуры является каркас улично-дорожной сети. Проектом предусмотрено строительство сети главных и основных улиц. Вывод транспорта на автомобильную дорогу внешней сети ,трассу регионального значения, предусматривается через 2 основных выезда, а так же улицы по периферии застройки с восточной стороны участка и смежные территории с западной стороны. Два выезда обслуживают непосредственно застройку первой и второй очередей строительства.

Общественный центр формируется в северной части территории и представлен учреждениями обслуживания как микрорайонного, так и общепоселкового значения такими как бассейн, общеобразовательная школа, детский сад,  дом культуры, многофункциональный центр, магазины и т.д.

Спорткомплекс (бассейн) и школа запланированы в одном квартале для возможности организации единого спортивного ядра. Спорткомплекс (бассейн) размещен на территориях, примыкающих к планируемому парку, скверу сформированному в существующем небольшом лесном массиве.

Основные показатели развития территории приведены в таблице ниже.

Таблица 3.1-1

Основные показатели развития территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Первая очередь | Расчётный срок | Итого в границах проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь | га | 32,83 | 27,17 | 60,00 |
| 2 | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 21,64 | 13,61 | 35,25 |
| 3 | Зона административно-делового и торгового назначения | га | 1,79 | 0,96 | 2,75 |
| 4 | Зона детских дошкольных учреждений | га | 0,87 | - | 0,87 |
| 5 | Зона образовательных учреждений | га | 1,73 | - | 1,73 |
| 6 | Зона сортивных объектов | га | - | 0,97 | 0,97 |
| 7 | Зона под размещение предприятий V класса опасности | га | - | 3,57 | 3,57 |
| 8 | Зона инженерных объектов | га | 0,53 | - | 0,53 |
| 9 | Санитарно-защитное озеленение | га | - | 2,51 | 2,51 |
| 10 | Зона улично-дорожной сети | га | 6,27 | 5,55 | 11,82 |
|  | - Озеленение вдоль улиц и дорог | га | 3,18 | 2,44 | 5,62 |
| 11 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 5,43 | 4 | 9,43 |

Функциональное зонирование. Параметры функциональных зон.

В границах проектирования выделено 8 функциональных зон (зон размещения объектов капитального строительства). Перечень функциональных зон позволяет разместить на территории все необходимые объекты для комфортного проживания людей на территории микрорайона.

Проектом выделяются следующие функциональные зоны:

- Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа

- Зона объектов административно-делового и торгового назначения

- Зона детских дошкольных учреждений

- Зона общеобразовательных учреждений

- Зона спортивных объектов

- Зона под размещение предприятий V класса опасности

- Зона инженерных объектов

- Зона улично-дорожной сети

Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа представляет собой застройку индивидуальными жилыми домами. Земельные участки на один дом (квартиру) приняты от 0,16га до 0,25га

Зона объектов административно-делового и торгового назначения предназначена для размещения объектов местного значения культурно-досугового назначения, коммерческих объектов (торговля, бытовое обслуживание, общественного питание и проч.).

Зона спортивных объектов  предлагает размещение  бассейна общепоселкового значения.

Зона объектов детских дошкольных учреждений  предполагает размещение на проектируемой территории детского сада на  190 мест. Для обслуживания жителей микрорайона. Площадь земельного участка запланирована 0,87 га.

Зона общеобразовательных учреждений предполагает размещение общеобразовательной школы для обслуживания жителей проектируемого микрорайона. Для строительства школы отведена площадка 1,73га. На территории школы предполагается строительство спортивного ядра  с  трибунами, баскетбольной и волейбольных площадок. Также на территории школы предлагается размещение хозяйственных площадок (учебно-опытного участка).

Зона санитарно-защитного озеленения и озеленения вдоль улиц и дорог, включает территории озеленения выполняющего защитные функции – лесополосы, сохраняемые естественные природные территории, лесные массивы, иные объекты озеленения.

Зона инженерных объектов предназначена для размещения головных инженерных сооружений таких как трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты, водозаборные сооружения (станция второго подъема).

Зона под размещение предприятий V класса опасности предполагает к размещению предприятия с санитарно-защитной зоной 50 метров, установленной по СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03 с поправками.

Возможно размещение сооружений санитарно-технических, транспортной инфраструктуры, объекты спорта, торговли, сельскохозяйственные производства и объекты, предприятия обработки пищевых продуктов, текстильные производства легкой промышленности и др.

Зона улично-дорожной сети включает территории предназначенные для размещения улиц, дорог, проездов, парковок, тротуаров, прокладки инженерных коммуникаций.

  - Расчёт численности населения и объёмов жилого фонда

Основой для разработки планировочных решений проектируемой территории является Генеральный план муниципального образования «Зырянское сельское поселение» Зырянского района Томской области, разработанный ООО НПЦ «Земельные ресурсы Сибири» в 2012 г.

Проектная численность населения рассчитана в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» при обеспечении следующих условий:

- площадь земельных участков для индивидуального жилищного строительства варьирует от 1600 кв.м до 2600 кв.м;

- средняя численность домохозяйства – 3,5 человека.

Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года) запланировано увеличение обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда до 24,0 кв.м. на человека к 2018 г.

Согласно Схеме территориального планирования Томской области, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем до 25 кв. м. общей площади на человека к 2020 г. и до 33 кв.м. на человека к 2035 г.

На проектируемой территории принята средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда 28,5 кв.м на человека.

При среднем размере семьи, равном 3,5 человека и жилищной обеспеченности не менее 28 кв.м общей площади на человека на проектируемой территории возможно расселение на расчетный срок около 670 человек, из них на первую очередь - 400человек.

Общая площадь жилищного фонда ориентировочно составит 11,4 тыс.кв.м к 2020 г. и 19,1 тыс.кв.м к 2030 г.

В таблице 3 представлен прогноз изменения возрастной структуры населения Зырянского сельского поселения, разработанный в  рамках генерального плана.

Таблица  3.2-1

Прогноз изменения возрастной структуры населения Зырянского сельского поселения

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013г. | 2030г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 21,2 | 19,8 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 53,8 | 51,5 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 25,0 | 28,7 |

  - Расчёт учреждений обслуживания населения

К проектируемой территории с севера прилегает территория, предназначенная для жилищного строительства, освоение которой будет производиться одновременно.

Проектом предусмотрены все необходимые учреждения первичного обслуживания расчетного населения проектируемой и прилегающей территорий.

Учтены рекомендации Генерального плана муниципального образование «Зырянское сельское поселение» Зырянского района Томской области и Схемы территориального планирования Томской области по размещению на проектируемой территории объектов муниципального и регионального значения.

В расчетах проектных мощностей учреждений использованы рекомендации СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Перечень учреждений обслуживания населения с указанием проектных мощностей приведен в таблице 3.3-1.

Таблица  3.3-1

Расчет учреждений и предприятий обслуживания населения

| Наименование | Единица измерений | Нормативное значение | Требуется по нормам СНиП на проектируемое население | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения | место | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 % | 40 | Планируется строительство дошкольного образовательного учреждения проектной мощностью 190 мест |
| Общеобразовательные школы | место | Уровень обеспеченности неполным средним образованием - 100%, средним – до 75% | 60 | Планируется строительство общеобразовательной школы на 180 мест |
| Бассейны общего пользования (расчетный срок) | кв.м | 20-25 кв.м. зеркала воды на 1 тыс. человек | 16 | Планируется строительство бассейна площадью 275 кв.м. зеркала воды |
| Массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 7,5 тыс.ед. хранения на 1 тыс. чел. | 5,0 | Планируется организация библиотеки проектной мощностью 9 тыс. ед. хранения, 8 читательских мест |
| Дома культуры, клубы | место | 190-140 посетительских мест на 1 тыс. человек | 120 | Планируется строительство здания учреждения культуры на 300 мест |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещения в смену | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей | 12 | Планируется строительство кабинета общей врачебной практики |
| Магазины продовольственных товаров | кв.м торговой площади | 100 кв.м торговой площади на 1 тыс. человек | 70 | Планируется размещение на проектируемой территории учреждений торговли общей торговой площадью 450 кв.м. Часть площадей под магазины рассчитана на расчетный срок) |
| Магазины непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 200 кв.м торговой площади на 1 тыс. человек | 140 |  |
| Предприятия общественного питания | место | 40 мест на 1 тыс. человек | 30 | Планируется размещение предприятий общественного питания на 60 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек | 5 | Планируется организация 10 мест для бытового обслуживания |
| Отделения банков | Операцион-ная касса | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. человек | 1 | Планируется организация 1 отделения банка |

Этапы реализации проектных решений

Определены следующие этапы реализации проектных решений:

- первая очередь: 2014-2020 гг.;

- расчетный срок: 2014-2030 гг.

Первая очередь строительства (2014-2020 гг.)

В течение первой очереди запланировано предоставить гражданам  около 105 участков для индивидуального жилищного строительства.

Ориентировочная общая площадь жилищного фонда составит к 2020 г.  11,4 тыс. кв.м.

С учетом среднего размера домохозяйства 3,5 человека в течение первой очереди строительства возможно расселение около 400 граждан.

В течение рассматриваемого периода необходимо осуществить строительство учреждений обслуживания населения, представленных в таблице 3.3-2

Таблица  3.3-2

Перечень учреждений и предприятий обслуживания населения, строительство которых предусмотрено в течение первой очереди строительства

| Наименование учреждений | Общая проектная мощность учреждений |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 190 мест |
| Общеобразовательные школы | 180 мест |
| Массовые библиотеки | 9 тыс. ед. хранения, 8 читательских мест |
| Дома культуры, клубы | 300 мест |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 1 кабинет общей врачебной практики |
| Магазины смешанных товаров | 260 кв.м торговой площади |
| Предприятия общественного питания | 60 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 10 мест |
| Отделения банков | 1 операционное окно |

  - Система озеленения и организация мест отдыха населения

Система озеленения проектируется в соответствии с планировочной структурой и существующими природными условиями. Пространственная организация озеленённых территорий, заложенная в проекте, направлена на осуществление трёх функций:

- Организация отдыха населения;

- Улучшение санитарно-гигиенического состояния среды;

- Эстетическое совершенствование среды микрорайона;

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения: озеленение общего пользования микрорайонного значения, озеленение вдоль улиц и дорог, санитарно-защитное озеленение, озеленение ограниченного пользования.

Все озеленённые территории представляют собой пространственно взаимосвязанную систему, в основном представленными рядовыми посадками (аллеями) создаваемых на основе существующих природных ландшафтов.

Проектом предполагается сохранение существующих лесных колков. Посадки подразделяются на две основные группы по функциональному назначению:

- зелёные аллеи вдоль улиц выполняющие защитные функции;

- полосы насаждений размещённые  в застройке между рядами жилых домов предназначенные для отдыха населения, занятий спортом, прогулок, организации детских игровых площадок.

В общественном центре микрорайона планируется организация небольшого сквера в сохраняемом существующем лесном массиве в непосредственной близости бассейна.

Для защиты территории от негативного воздействия автомобильной дороги регионального значения  предполагается организация лесопарковой зоны в границах придорожной полосы вне участка застройки выполняющей как шумозащитные, так и газопоглотительные функции.

Около 42 % застраиваемой территории занято лесами (берёза, осина), которую частично предполагается использовать для создания лесозащитных насаждений и озеленения территории.

Дополняют систему озеленения зелёные насаждения ограниченного пользования территории  школы, детского сада.

Для озеленения рекомендуются деревья и кустарники пород наиболее устойчиво развивающихся в природно – климатических условиях Зырянского района Томской области.

Для восстановительных посадок в настоящее время представленных березой и осиной рекомендуются тополь серебристый, тополь пирамидальный, клён остролистный, клён татарский, ива русская, ива остролистная.

Для новых рядовых посадок и групп рекомендуются берёза бородавчатая, боярышник багряный (сибирский), калина обыкновенная, клён приречный, клён остролистный, клён татарский, липа мелколистная, липа амурская, яблоня ягодная, черёмуха, сирень обыкновенная, сирень амурская, ракитник, рябина обыкновенная, барбарис обыкновенный, можжевельник обыкновенный.

Для рядовых посадок вдоль улиц и в санитарно-защитной зоне региональной автодороги рекомендуется применять высокие быстрорастущие деревья с густой кроной, высокими шумозащитными, газопоглотительными и фитонцидными свойствами (липа мелколистная и амурская, тополь пирамидальный, клён татарский и остролистный) и кустарники в виде густых рядовых посадок (яблоня ягодная, рябина обыкновенная, ракитник).  Для озеленения склоном оврагов рекомендуются породы с развитой корневой системой: тополь, клён, черёмуха, сирень, облепиха. Санитарно-защитные и шумозащитные полосы создаются из твух - трёхлетних древесных и кустарниковых полос. Посадка производится рядами.

Баланс зелёных насаждений приведён в таблице 3.4-1.

Таблица 3.4-1

Баланс зелёных насаждений

| № п/п | Наименование зелёных насаждений | Принято в проекте, га | Обеспеченность кв.м/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озеленение вдоль улиц и дорог | 5,6 | 83,6 |
| 2 | Санитарно-защитное озеленение | 2,5 | 37,3 |
| 3 | Озеленение общего пользования | 2,35 | 35,1 |
|  | в том числе сквер | 0,3 | 4,48 |
| 4 | Озеленение ограниченного пользования | 0,95 | 14,2 |
|  | ИТОГО: | 11,7 |  |

Таблица 3.4-2

Покрытия

| № | Наименование | Площадь,га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газон | 5,24 |
| 2 | Тротуарная плитка | 0,45 |
| 3 | Специальные покрытия для спортивных и детских площадок | 1,03 |
| 4 | Цветники | 0,05 |

  - Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети

Внешний транспорт

Внешние транспортные связи села Зырянское с г. Томском в настоящее время обеспечиваются в основном по автодороге регионального значения  «Большедорохово – Тегульдет» (69 К-5).

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть проектируется в соответствии с генеральным планом села Зырянское с уточнением площадей участков и рельефа, с учётом действующих градостроительных нормативов.

В структуру улично-дорожной сети проектируемой территории входят:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке (основные);

- улицы в жилой застройке (второстепенные);

- хозяйственные проезды.

Сведения по протяжённости улично-дорожной сети приведены в таблице 3.5-1.

Ширина проезжей части принята для главных и основных улиц – 7 м, для второстепенных улиц - 5,5м , транзитных 7 м. Ширина хозяйственного проезда 4,5 метра.

Средняя плотность улично-дорожной сети осваиваемых территорий на расчётный срок  составит 6,7 км/кв.км, зона улично-дорожной сети будет занимать 12,3 % территории, что является очень высоким показателем  плотности жилой застройки.

Таблица 3.5-1

Протяжённость проектируемых улиц и дорог

| № п/п | Наименование показателя | Ед.измер. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главная улица | км | 0,45 | 0,35 |
| 2 | Основные улицы | км | 0,93 | 0,35 |
| 3 | Второстепенные улицы | км | 2,35 | 1,7 |
| 4 | Хозяйственные проезды | км | 1,7 | 1,6 |
|  | ИТОГО: |  | 5,43 | 4,00 |
|  | Плотность улично-дорожной сети: | км/кв.км | 9,05 | 6,7 |

Пропуск общественного транспорта предполагается по главным улицам с организацией кольцевой схемы движения без отстоя автотранспорта. На проектируемой территории предполагается разместить на расчётный срок 5 остановок общественного транспорта с учётом нормативного радиуса доступности 500 м.

Классификация улично-дорожной сети приведена на чертеже проекта планировки ПП-2.

Хранение личного автотранспорта

Проектом принята автомобилизация на расчётный срок 350 автомобилей на 1000 жителей ,таким образом,  парк автомобилей составит 235 единиц. Высокий уровень автомобилизации населения принят в связи с неразвитостью системы общественного пассажирского транспорта на данных территориях, а так же ввиду отсутствия мест приложения труда вблизи площадки строительства, что предполагает использование личного автомобиля для ежедневных поездок. Хранения личного автотранспорта планируется на приусадебных и приквартирных участках граждан, на парковках, организуемых вдоль проезжих частей улиц. Парковки при зданиях общественного назначениях планируется размещать на прилегающих территориях в зонах улично-дорожной сети.

  - Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Характер мероприятий по инженерной подготовки территории принят в зависимости от особенности рельефа рассматриваемой  территории, проектируемой планировочной структуры и системы инженерного обеспечения застройки.

В состав работ по инженерной подготовке территорий района включены следующие мероприятия:

- Вертикальная планировка

- Дренажно-ливневая сеть и защита территории от подтопления

- Расчёт объёмов поверхностного стока

Вертикальная  планировка.

Участок, отведённый под застройку, находится на территории села Зыряновское. Рельеф участка спокойный, однородный, представляет собой практически ровную площадку. Средний уклон по площадке составляет от 0,1 до 0,3 %. Общий перепад отметок в пределах проектируемой территории составляет 4 м (от 105,10 до 109.10 в абсолютных отметках).

В целом рельеф можно охарактеризовать, как благоприятный для размещения застройки, трассирования улиц и дорог, но, при этом крайне неблагоприятным для организации стока поверхностных вод и прокладки самотечных инженерных сетей, т.к. средний уклон местности менее 0,5%.

Вертикальная планировка территории из-за сложного рельефа решается с минимальными уклонами по проездам. По большинству улиц уклон не достигает даже минимальной величины в 0,005 и составляет в среднем 0,001-0,003. В таких условия отвод поверхностного стока по лоткам улиц может быть решён только на ограниченных участках со сбросом в сеть ливневой канализации или дренажный канал. Такое решение позволяет вести застройку с максимальным сохранением существующего рельефа, избегая больших подсыпок территории.

Также имеется достаточное количество участков с нулевым уклоном, котловин, и бессточных понижений.

Естественный водоотвод с территории неблагоприятный. Необходимо соблюдение мероприятий по инженерной подготовке территории: срезке грунтовых масс, подсыпке площадок новой застройки, организации отвода дождевых и талых вод.

Схема вертикальной планировки выполнена с максимальным учётом рельефа с целью минимизации работ по инженерной подготовке территорий, т.к. резкое изменение естественного строения рельефа может быть целесообразным лишь в исключительных случаях, так как связанно с большими затратами и нарушением состояния окружающей среды в части режима подземных вод, почвенного слоя и растительности.

Решения по вертикальной планировке даны на чертеже инженерных мероприятий в виде отметок (проектных и чёрных) и уклонов по осям улиц.  На плане показаны участки со значительными объемами земляных работ.

Проезжая часть улиц имеет двускатный поперечный профиль.

Вертикальная планировка решена на большей части территории с небольшим превышением кварталов над уличной сетью, для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков на уличные проезды. Улицы  на этой территории запроектированы во врезке на 0.3 – 0.5 м. Поверхность тротуаров, газонов и других элементов улиц, примыкающих к проезжей части, по возможности превышают по отношению к ней на 0,15 м. Принятая система водоотвода требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

Поперечный уклон поверхности проезжих частей улиц и дорог установлен в зависимости от типов дорожных покрытий и принят в среднем для асфальтобетонных и цементно-бетонных покрытий из плит – 2,0%, для щебёночных покрытий – 2,5-3%.  Максимальный продольный уклон по улицам и проездам принят – 2,8%, минимальный – 0%.

В состав подготовительных мероприятий, производимых до начала инженерной подготовки территории, входят:

- расчистка территории от кустарника;

- снятие растительного слоя грунта по трассам будущих улиц и проездов, с последующим хранением в строго отведенных местах, и использованием при благоустройстве территории.

Излишки грунта, полученные при устройстве дорожных корыт, могут быть использованы для благоустройства, подсыпки пониженных мест на территории новой застройки, укрепления оврагов прилегающих территорий.

Дренажно-ливневая сеть и защита территории от подтопления

Основными задачами по инженерной подготовке территории села являются:

- Осушение заболоченных территорий.

- Защита территории от подтопления грунтовыми водами.

- Искусственный отвод дождевых и талых вод.

Для решения поставленных задач в селе организована система открытых дренажных каналов с выпуском воды в прилегающий искусственный пруд. Глубина каналов от 0,4 до 2 м.

Для защиты территории от подтопления грунтовыми водами при строительстве жилых и общественных зданий применятся сплошная подсыпка территории грунтами, являющимися водоупорными.

В настоящем проекте организация поверхностного водоотвода принята при помощи открытой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым улицам и проездам в направлении максимальных уклонов рельефа.

Открытые водостоки представляют собой пропуск воды по краю проезжей части свободным пробегом с внутриквартальной территории в направлении естественного понижения рельефа до проектных водоотводных лотков, расположенных по краям проезжей части, которые собирают поверхностный сток с территории и отводят его к месту выпуска в искусственный водоём, либо в водоотводной дренажный канал, отводящий сток в искусственный водоём.

Минимальный допустимый уклон для лотков, расположенных по краю проезжей части, покрытых асфальтобетоном составляет 0,3%, для лотков покрытых брусчаткой или щебёночным покрытием 0,4%, для полимерных и полимербетонных лотков величина минимального допустимого уклона варьируется от 0,1 до 0,5% . Для отдельных лотков и кюветов минимальный уклон составляет 0,5-0,6%.

В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются трубчатые железобетонные переезды Ø400мм.

Учитывая плоский бессточный рельеф и высокий уровень грунтовых вод, а так же заболоченность территорий подлежащих освоению принято строительство развитой дренажно-ливневой сети. Дренажно-линевая сеть намечена вдоль всей территории села в направлении с востока на запад.

Слабый врез в рельеф и малые уклоны в сторону выпуска воды обуславливают прокладку дренажно-ливневой сети с предельно малыми уклонами. Для осушения внутриквартальных территорий на дальнейших стадиях проектирования возможно устройство закрытых горизонтальных дренажей с выпуском воды в водоприёмные дренажные каналы и далее в пруд.

В целом, учитывая плоский рельеф, заболоченность в южной и юго-восточной частях, а также слабую изученность территорий предполагаемой застройки следует разработать специальный проект водопонижения на данной территории с проведением соответствующих изысканий на площадке.

Планировочная структура позволяет разбить всю территорию села на 3 бассейна поверхностного стока, площадью которых составляет от 12,97 га до 33,58 га, имеющих самостоятельные выпуски ливневой канализации в искусственные пруды-отстойники. В местах выпуска воды в искусственные пруды необходима установка съёмных мусороулавливающих решёток, которые предназначены для сбора камней, мусора, листвы и проч..

Местоположение искусственных прудов, а также их габаритные размеры должны уточняться на дальнейших стадиях проектирования.

В качестве мероприятий, исключающих загрязнение поверхностного стока промышленными загрязнениями, являются:

-локализация на промплощадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы и системы вентиляции,

-устройство автономных систем канализации на всех территориях промпредприятий, локальная очистка от всех специфических, для этих предприятий, загрязнений и сброс в водоприёмники и городские системы ливневой канализации в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промливневой канализации должны принимать весь сток с территории предприятий, не допуская его на жилую застройку, транспортные магистрали и улицы.

-запрет вывозки загрязнённого снега на сельские свалки. Он должен либо складироваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных сооружениях своих предприятий.

Расчёт объёмов поверхностного стока

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий определён в соответствии с«Рекомендациями по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», а также в СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети».

Wг = Wд + Wт + Wм,

где Wд, Wт и Wм − среднегодовой объем дождевых, талых и  поливомоечных вод, куб.м.

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:

Wд = 10hдΨдF;

Wт = 10hтΨт F;

где F − общая площадь стока, га;

hд − слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 2 СНиП 23-01−99 [2]; hд= 332 мм.

hт − слой осадков, мм, за холодный период го- да (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по табл. 1 СНиП 23-01−99 [2]; hт= 117 мм.

Ψд и Ψт − общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Ψд  для общей площади F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности.

При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Ψд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые следует принимать:

для водонепроницаемых покрытий 0,6−0,8;

для грунтовых поверхностей − 0,2;

для газонов − 0,1.

При определении среднегодового объёма талых вод Wт с селитебных территорий и площадок предприятий с учётом уборки снега и потерь воды за счёт частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5-0,7.

Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), куб.м, стекающих с площади стока, определяется по формуле:

Wм = 10m k FмΨм,

где т − удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2−1,5 л/м2 на одну мойку);

k − среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150);

Fм − площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

Ψм − коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5).

Для сокращения объёма талых вод на территории населённых пунктов в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депонированием на «сухих» снегосвалках, либо его сброс в снегоплавильные камеры с последующим отводом талых вод в водосточную сеть.

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого, талого стоков и моечных вод приведены ниже, в таблице 3.6-1.

Таблица 3.6-1

| № бассейна | Общая площадь бассейна стока, га. | Объём дождевого стока, тыс. куб.м. | Объём талого стока, тыс. куб.м | Объём моечных вод, тыс. куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,97 | 12,91 | 4,55 | 1,46 |
| 2 | 33,58 | 31,22 | 11,39 | 2,52 |
| 3 | 16,01 | 15,15 | 5,43 | 1,20 |
| Всего: |  | 59,28 | 21,37 | 5,18 |

Wг = Wд + Wт + Wм = 85,83 (тыс. куб.м)

  - Инженерное обеспечение территории

    - Водоснабжение и водоотведение

Проектируемая схема водоснабжения предусматривает подачу воды питьевого качества (в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074 - 01) от существующего магистрального водопровода (ул. Советская), с учётом гидравлического расчёта, заменой существующих трубопроводов на новый материал и диаметры. Диаметр труб, материал и другие характеристики подводящего водопровода необходимо расчищать отдельным рабочим проектом.

Проектом планировки принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды.

Для водоснабжения проектом предлагается:

-расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

-реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

-разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельского поселения, согласно проекту;

-закольцевать сеть водопровода, согласно планировочным решениям.

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем:

- автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами второго подъёма, работой фильтровальных сооружений).

Проектом планировки предусмотрено строительство насосной станции 3-го подъема. Категория насосной станции вторая. Станция работает на подачу воды в сеть водоснабжения микрорайона северо-западной части села Зырянское (участок 1) и в дальнейшем для жилой застройки (участок 2).

Насосную станцию 3-го подъема оборудовать станцией повышенного давления с каскадно-частотным регулированием для плавного регулирования давления в системе водоснабжения в зависимости потребления воды.

В настоящее время территории свободна от застройки и представляет собой достаточно ровную площадку общим уклоном к реке Берла.

Водопроводные сети микрорайона индивидуальной застройки приняты кольцевыми и тупиковыми.

Рекомендуется в качестве материала труб водопроводной сети применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и простота монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико-экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей. Сети водоснабжения рекомендуется проложить на глубине 2,8 м.

Проектируемая система хозяйственно - питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно - техническим приборам жилых и общественных зданий. Из этой же системы предусматривается обеспечение противопожарных нужд микрорайона.

Нормы водопотребления

В соответствии с табл. 1 СНиП 2.04.02-84* удельное среднесуточное 
(за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения для жилых домов, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией 
230 л/сут. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Неучтенные расходы приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно - питьевые нужды (табл. 1 примечание 4, СНиП 2.04.02-84*).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2 (п.2.2 СНиП 2.04.02-84)*.

Централизованная поливка предполагается для зеленых насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов. Норма на полив  в соответствии с п. 2.3. СНиП 2.04.02-84 в пересчете на одного жителя принимается 50 л/сут.

Для обеспечения подачи расчётных расходов воды необходимо осуществить строительство кольцевой сети водопровода, с установкой на сети пожарных гидрантов.

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчётное количество приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Расходы воды на пожаротушение

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл. 5 и табл. 6.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов через 150м.

Расчетное число одновременных пожаров принимается равным 1 шт., расчетный расход воды для тушения одного наружного пожара -10 л/с, расчетный расход воды для тушения внутреннего пожара - 2,5 л/с.

Общий расход воды, подаваемой дополнительно в водопроводную сеть для тушения пожаров:

qпож = 1 10 +2,5 = 12,5 л/с.

Система пожаротушения принята низкого давления с забором воды из разводящей сети через пожарные гидранты с повышением напоров для подачи воды с помощью автонасоса.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут. на человека.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Таблица 3.7.1-1

Расчет водопотребления жилым фондом

| № п./п. | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное число жителей, чел. | 25 | 400 | 670 |
| 2 | Принятая норма водопотребления застройки присоединяемой к сетям водопровода и канализации, оборудованной ваннами и централизованным горячим водоснабжением | - | 230 | 230 |
| 3 | Среднесуточный расход, куб.м/сут |  | 92,00 | 154,00 |
| 4 | Принятый коэффициент суточной неравномерности K сут. Мax | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 5 | Максимальный суточный расход, куб.м/сут | - | 110,40 | 184,92 |
| 6 | Неучтенные расходы, куб.м/сут (20%) | - | 22,08 | 36,98 |
|  | ИТОГО: | - | 132,48 | 221,90 |

Таблица 3.7.1-2

Суммарное водопотребление

| Численность населения, чел. |  | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Итоговый расход воды, куб.м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- очередь | Расчетный срок | 1- очередь | Расчетный срок | 1- очередь | Расчетный срок | 1 -очередь | Расчетный срок | 1 - очередь | Расчетный срок | 1- очередь | Расчетный срок |
| 400 | 670 | 132,48 | 221,90 | 231,24 | 390,79 | 216 | 216 | 20 | 33,5 | 599,72 | 862,19 |

Водоотведение

Канализование жилых и общественных зданий предлагается осуществлять в герметичные выгребные ямы. Стоки из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся на свалку.

    - Газоснабжение

Согласно предварительным техническим условиям присоединение к существующим сетям газоснабжения возможно от ранее запроектированного ГГРП-1 для с.Зырянское –на въезде в с.Зырянское и 20 м от забора Зырянской нефтебазы.

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=12 кгс/скв.м);

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/скв.м);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Определение расхода газа

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчетными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учетом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003в зависимости от количества населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной газовой плиты, проточного водонагревателя.

Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Таблица 3.7.2-1

Суммарный расход газа

| Численность населения, чел. |  | Расход газа, куб.м/час |  | Расход газа, тыс. куб.м/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 400 | 670 | 262 | 538 | 550 000 | 1 130 625 |

    - Электроснабжение

Основным источником питания является ПС 110/35/10 кВ «Зырянская», резервного источника нет.

Точка присоединения к сетям ОАО «ТРК»: ВЛ 10 кВ, фидер К-18, опора №21 с фидером К-3 опора №30 по кольцевой схеме. Уровень напряжения в точке присоединения 10 кВ. Категория надежности электроснабжения – 3 (третья).

Произвести монтаж отпайки 10 кВ от опоры №21 фидера К-18 до новых ТПМ-10/0,4 кВ с монтажем РЛНД-10 на первой отпаечной опоре от фидера К-18.

Проектируемые трансформаторные подстанции (ТПМ) запитаны от существующей линии 10 кВ кабелем марки ААШв. Проектируемые кабели до ТПМ проложить в земле на расстоянии 1м от поверхности земли. Кабель от ТПМ до потребителей марки АВВБ сечением 4х50  проложить в земле на расстоянии 0,7м от поверхности земли и на проектируемых опорах ВЛ с подвеской провода СИП или кабелем соответствующего сечения с требованиями ГОСТ и ПУЭ. Разработку грунта в траншее для прокладки кабеля  выполнять механизированным или ручным способом. Отвалы грунта расположить на противоположных сторонах траншеи. Укладку кабеля в траншею выполнить вручную. После завершения работ траншею засыпать мелким грунтом на уровень 0,2м по всей длине траншеи, уложить сигнальную ленту ЛСЭ-150 мм по всей траншее и произвести окончательную засыпку грунтом. При пересечении кабеля с коммуникациями и автодорогой, кабель проложить в полиэтиленовой трубе, расстояние в свету не менее 100 мм в соответствии с ПУЭ. Длина кабелей должна нарезаться по месту в полевых условиях и иметь достаточный запас на провисание и изгибы в процессе монтажа и эксплуатации.

Для наружного освещения территории жилой части планируется установить железобетонные опоры со светильниками наружного освещения светодиодного типа. Внутриквартальное освещение предусмотрено над подъездами жилых зданий - светильники установить над козырьком каждого подъезда. Наружное освещение выполняется по основным проездам и улицам, подключается и управляется по заданию электросетей.

Электропотребителями проектируемого микрорайона являются:

-усадебная застройка, жилые дома с электроплитами;

-объекты соцкульбыта.

При расчете электрических нагрузок, использовались нормативные показатели удельных электрических нагрузок, включенных в действующие СНиП:

- СП 42.13330.2011"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

-«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» СП 31-110-2003;

-«Инструкция по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94;

-ПУЭ (действующее издание).

Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно – для жилых и культурно-бытовых потребителей. Нагрузки культурно-бытовых потребителей определялись по укрупненным показателям согласно таблицам 2.2.1``и 2.4.3 РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями).

Месторасположение новых источников и  трассы на графическом материале показаны условно и подлежат уточнению на стадии разработки РП схем электроснабжения.

Расчет электрических нагрузок

Согласно исходным данным  на предварительной стадии проектирования приняты следующие электрические нагрузки:

Таблица 3.7.3-1

| № п./п. | Потребитель | Ед. изм. | Нагрузка по нормам, кВт | Кол-во ед. изм. | Расчетная нагрузка, кВт |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |  |
| Существующая жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальный жилой дом (7 шт.) | кВт/коттедж | 2,6 | 7 | 18,2 | 18,2 | РД 34.20.185-94 таб.2.2.11 |
| Проектируемые жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индивидуальный жилой дом (192 шт.) | кВт/коттедж | 2,6 | 114/78 | 296,4 | 202,8 | РД 34.20.185-94 таб.2.2.11 |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Магазин | Вт/м2 торгового зала | 0,25 | 190 | - | 47,50 | РД 34.20.185-94 таб.2.2.1 |
| 4 | Магазин | Вт/м2 торгового зала | 0,25 | 82 | 20,50 | 20,50 | РД 34.20.185-94 таб.2.2.1 |
| 5 | Магазин | Вт/м2 торгового зала | 0,25 | 300 | 75,00 | 75,00 | РД 34.20.185-94 таб.2.2.1 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | кВт/рабочее место | 1,5 | 10 | 15,00 | 15,00 |  |
|  | Предприятие общественного питания | кВт/место | 0,9 | 60 | 54,00 | 54,00 |  |
| 6 | ОВП | Вт/м2 общей площади | 0,054 | 82,4 | 4,5 | 4,5 | РД 34.20.185-94 таб.2.2.1 |
|  | Отделение банка | Вт/м2 общей площади | 0,054 | 100 | 5,1 | 5,4 |  |
|  | Магазин | Вт/м2 торгового зала | 0,25 | 400 | 100 | 100 |  |
| 7 | Дом культуры | кВт/место | 0,46 | 300 | 138,00 | 138,00 | РД 34.20.185-94 таб.2.2.1 |
| 8 | Бассейн | Вт/м2 |  |  | - |  | РД 34.20.185-94 таб.2.2.1 |
| 9 | Торговый центр | Вт/м2 | 0,25 |  |  |  | РД 34.20.185-94 таб.2.2.1 |
| 10 | Школа | кВт/ учащийся | 0,25 | 180 | 45,00 | 45,00 | РД 34.20.185-94 таб.2.2.1 |
| 11 | Детский сад | кВт/место | 0,46 | 90 | 41,40 | 41,40 | РД 34.20.185-94 таб.2.2.1 |
| Итого |  |  |  |  | 813,1 | 1063,7 |  |
| Уличное освещение светильниками 150 Ватт, устанавливаемых на опорах ЛЭП-0,4 кВ через 30 м |  |  |  |  |  | 30,00 | СНиП 23-05-95* П.7.35 табл.15; СН 541-82 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 1093,70 |  |

    - Связь и информация

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Потребное количество телефонов

Таблица 3.7.4-1

| Численность населения, чел. |  | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 400 | 670 | 120 | 201 |

- Мероприятия по охране окружающей среды. Мероприятия по санитарной очистке территории.

Мероприятия по охране окружающей среды

Оценка влияния территории на атмосферный воздух

Теплоснабжение застройки предполагается централизованным – от индивидуальных экологически чистых источников тепла, автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации систем газоснабжения природным газом являются:

- выбросы газа, связанные с негерметичностью наружных, внутридомовых газопроводов, оборудования и ГРП;

- выбросы при выполнении ремонтных и профилактических работ на наружних газопроводах;

- выбросы газа при выполнении ремонтных и профилактических работ в ГРП;

- аварийные выбросы.

При работе газового хозяйства в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

0415 – смесь углеводородов предельных С1-С5

1716-смесь природных меркаптанов (одорант)

Для обнаружения утечек газа применяют предварительную его одорацию, т.е газ приобретает запах с помощью специализированных добавок-одорантов, обладающих сильным специфическим запахом.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы оказывает автомобильный транспорт (грузовой, легковой и автобусы).

При работе автотранспорта в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

0184-свинец и его неорганические соединения;

0301- азота диоксид

0304- азота оксид

0328 – сажа

0330 – сера диоксид

03037 – углерод оксид

2732- керосин

0703- бензопирен

1325 – формальдегид

Одной из задач охраны окружающей среды  является снижение загазованности атмосферного воздуха выхлопными газами автотранспорта. Кроме технических мероприятий, уменьшающих вредные выбросы на самом автотранспорте, использования неэтилированного бензина, необходимы планировочные мероприятия по снижению загазованности жилых территорий.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране  состояния воздушного бассейна:

- ограничение транзитного и грузового движения;

- пропуск транзитного транспорта по периферии кварталов застройки;

- обеспечение достаточного отступа от жилой застройки до проезжих частей главных улиц, внешних дорог;

- сохранение защитных лесонасаждений;

- озеленение главных улиц;

- озеленение санитарно-защитной зоны от региональной  автодороги;

- применение в качестве топлива для теплоснабжения застройки природного газа;

- обеспечение безаварийности работы газового хозяйства;

Мероприятия по охране водных ресурсов

Самый надёжный способ сохранения водных ресурсов – не допустить их загрязнения.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране  состояния водного бассейна:

- строительство централизованной системы водоснабжения от водозаборных источников расположенных вне границ застройки;

- строительство централизованной системы водоотведения с очисткой и сбросом стоков вне проектируемой территории;

- строительство системы ливневой канализации с предварительной очисткой загрязнённой части тока перед выбросом в водоём;

- первичный учёт водопотребления и водоотведения;

- производство регулярной ревизии труб, задвижек;

- производство замеров динамических и статических уровней подземных вод;

- регулярный вывоз отходов;

- не допущение разлива канализационных стоков.

Мероприятия по охране почв

Чтобы не допускать загрязнения почвы, необходимо предусмотреть соответствующие мероприятия:

- сбор и отведение поверхностных стоков в жилой зоне за пределы села;

- плановый вывоз твердого мусора из зданий и улиц;

- в местах установки мусоросборников устройство асфальтового покрытия с целью защиты почвы от загрязнения.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Вывоз мусора с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

Очистка от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры ёмкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

Таблица 4-1

Годовое количество отходов

| Наименование отходов | Норма | 1,2 очереди | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 0,12 | 0,2 |
| Смёт с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 0,12 | 0,2 |

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Они должны иметь ровное бетонное покрытие, ограждены зелеными насаждениями.

Мероприятия по уборке территорий общего пользования:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смёта;

- поливка проезжих частей улиц, зелённых насаждений;

- уборка снега с вывозом на снегоотвалы или снегоплавильные станции;

- установка урн для мусора;

- Проект межевания

- 5.1. Термины и определения

Градостроительный регламент - совокупность установленных параметров и видов использования земельных участков и иных объектов недвижимости, а также допустимых изменений объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности в пределах каждой территориальной зоны.

Градостроительный кадастр - информационная система сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности, в том числе для осуществления изменений объектов недвижимости.

Градостроительный паспорт - документ, выдаваемый органом архитектуры и градостроительства администрации города, удостоверяющий право на градостроительное использование объекта недвижимости и содержащий установленный перечень сведений о данном объекте недвижимости.

Земельно - имущественный комплекс - комплекс объектов недвижимости, объединенных  земельным участком, предназначенным для совместного  пользования.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного обеспечения, а также объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, обеспечивающих устойчивое развитие и функционирование города.

Красные линии - границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей.

Линии регулирования застройки - границы застройки, устанавливаемые при размещении зданий, строений и сооружений.

Объекты недвижимости в градостроительстве (далее - объекты недвижимости) - объекты, в отношении которых осуществляется градостроительная деятельность и которые определены в абзаце первом пункта 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Правовое градостроительное регулирование использования и учета объектов недвижимости и земельно - имущественных комплексов - деятельность органов местного самоуправления, которая основывается на утвержденных правилах землепользования и застройки (утвержденной градостроительной документации) и принципах градостроительной экономики, направленная на повышение эффективности использования городских территорий, сокращение инвестиционного цикла в строительстве, совершенствование управленческой деятельности и различных сферах городского хозяйства, последовательное увеличение налогооблагаемой базы для наполнения городского бюджета, признание и удостоверение прав физических и юридических лиц на недвижимое имущество, установление социально - справедливого налога на использование всех объектов недвижимости, подлежащих налогообложению в соответствии с действующим законодательством.

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости в градостроительстве - использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом; ограничения на использование указанных объектов, установленные в соответствии с законодательством   Российской Федерации, а также сервитуты.

Сервитут публичный - право ограниченного пользования земельными участками или их частями, которое устанавливается органами местного самоуправления в отношении сформированных объектов недвижимости в общественных интересах.

Сервитут частный - право ограниченного пользования земельными участками, которое устанавливается в отношении сформированных объектов недвижимости договором-соглашением в интересах собственников других (соседних) объектов недвижимости;

- 5.2. Принципы формирования земельных участков

При определении проектных границ земельных участков учтены границы ранее представленных земельных участков.

Земельные участки объектов недвижимости нежилого назначения сформированы в нормативных размерах, обеспечивающих условия эксплуатации этих объектов.

- 5.3. Определение нормативных размеров земельных участков.

В границах проектируемого участка  общий объем жилищного фонда составит 19,1 тыс. кв.м. С учётом средней  жилищной обеспеченности 28 кв.м/чел. численность населения составит 670 человек на расчетный срок.

Площадь территории жилой застройки индивидуальными домами составит около 35,52 га. Средняя площадь индивидуальных  участков составит 1600-2500 кв.м.

Разбивка территории на участки с отображением поворотных точек и номеров кварталов содержатся в графической части проекта (план межевания территории ПП-3).

- 5.4. Ограничения использования земельных участков, объектов капитального строительства

Для формируемых кварталов на территории межевания устанавливаются публичные сервитуты.  В целях ремонта и обслуживания технических коммуникаций, объектов транспорта и для обеспечения прохода или проезда используются территории общего пользования.

К каждому кварталу обеспечивается проход или проезд автотранспорта. На чертежах межевания указано расположение красных линий, границ земельных участков и линии застройки.

Минимальный отступы от красных линий до линий застройки приняты – 5 м. Линия отступа от границы смежного  земельного участка до жилого дома  принято – 3 м. Линия отступа от ГРП и ТП составляет – 10 м.

Таблица 5.4-1

Площади сервитутов сетей инженерного обеспечения

| 1 | сервитут проектируемых кабельных 0,4кВ |  | кв.м | 402,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | сервитут сетей водоснабжения |  | кв.м | 239,13 |
| 3 | сервитут сетей газоснабжения |  | кв.м | 258,61 |
|  |  | ИТОГО: | кв.м | 900,09 |

Каталог координат поворотных точек земельных участков и красных линий приведены  в томе II  «Каталог координат проекта межевания, красных линий».

- Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6-1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 32,83 | 27,17 |
| 1.1.1 | Зона индивидуальной жилой застройки | -"- | 21,64 | 13,61 |
| 1.1.3 | Зона административно-делового и торгового назначения | -"- | 1,79 | 0,96 |
| 1.1.4 | Зона детских дошкольных учреждений | -"- | 0,87 | - |
| 1.1.5 | Зона образовательных учреждений | -"- | 1,73 | - |
| 1.1.6 | Зона сортивных объектов | -"- | - | 0,97 |
| 1.1.7 | Зона под размещение предприятий V класса опасности | -"- | - | 3,57 |
| 1.1.8 | Зона инженерных объектов | -"- | 0,53 | - |
| 1.1.9 | Озеленение вдоль улиц и дорог | -"- | 3,18 | 2,44 |
| 1.1.10 | Санитарно-защитное озеленение | -"- | - | 2,51 |
| 1.1.11 | Зона улично-дорожной сети | -"- | 6,27 | 5,55 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 400 | 670 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 6,7 | 11,2 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв.м общей площади квартир | 11,4 | 19,1 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 1 | 1 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир | 0,7 | 0,7 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | 10,7 | 18,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 10,7 | 18,4 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 190 | 190 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | место | 180 | 180 |
| 4.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Бассейны общего пользования | кв.м зеркала воды | 0 | 275 |
| 4.5 | Дома культуры, клубы | место | 300 | 300 |
| 4.6 | Массовые библиотеки | тыс.ед.хранения | 9,0 | 9,0 |
| 4.7 | Предприятия торговли | кв.м торговой площади | 260 | 450 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания | место | 60 | 60 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | место | 10 | 10 |
| 4.10 | Отделения банков | операционное окно | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 5,43 | 4,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Главная улица | -"- | 0,45 | 0,35 |
|  | Основные улицы | -"- | 0,93 | 0,35 |
|  | Второстепенные улицы | -"- | 2,35 | 1,7 |
|  | Хозяйственные проезды | -"- | 1,7 | 1,6 |
| 5.2 | автомобилизация населения | автомоб. | 140 | 235 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | куб.м/сут | 599,72 | 266,47 |
| 6.2 | Электропотребление | кВт· | 831,1 | 244,6 |
| 6.3 | Общее потребление газа | куб.м/год | 550000 | 580625 |